# LEI  COMPLEMENTAR nº 04/2004, de 26 de novembro de 2004.

DISPÕE  SOBRE  NORMAS  RELATIVAS  AO PARCELAMENTO  DO  SOLO  URBANO  DO MUNICÍPIO  DE  BARRACÃO, ESTADO  DO RIO GRANDE DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARMANDO JARAZESKI REOLON,

PREFEITO MUNICIPAL DE  BARRACÃO:

Faço  saber  a  todos  os  habitantes  do  Município,  que  a Câmara   Municipal   aprovou   e   eu sanciono  a  seguinte  Lei  Complementar.

CAPÍTULO I

## DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º.	Esta Lei, parte integrante do Plano Diretor do Município de Barracão, disciplina os projetos e a execução de parcelamentos de terrenos urbanos.

§1º	O parcelamento do solo poderá ser feito mediante loteamento, desmembramento ou remembramento.

§2º	Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I.	Loteamento - a  subdivisão  de  uma gleba urbana em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos, ou prolongamento, modificação, ou ampliação das vias existentes;

II.	Desmembramento - a subdivisão de uma gleba urbana em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, sem abertura de novas vias ou logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes;

III. 	Remembramento - a junção de dois ou mais lotes para formarem apenas um imóvel, respeitadas as dimensões mínimas previstas nesta Lei.

§3º	Os loteamentos e desmembramentos somente serão admitidos se deles resultarem lotes edificáveis, de acordo com a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 2º.	A execução de qualquer parcelamento do solo para fins urbanos dependerá sempre de prévia anuência e fiscalização municipal, obedecidas as normas desta Lei, das Leis Estaduais e Federais aplicáveis a matéria em especial a Lei Federal nº 6766 de 19/12/79 atualizada pela Lei 9.585 de 29/01/99 e a Lei Estadual nº 10.116 de 23/03/1994.

Art. 3º. 	Estão obrigados à obediência às disposições desta Lei não só os loteamentos, desmembramentos ou remembramentos realizados para venda ou melhor aproveitamento de imóveis, como também aqueles efetuados em inventários, divisão amigável ou judicial para extinção da comunhão de bens ou a qualquer outro título.

Art. 4º.	O parcelamento do solo para fins urbanos será permitido em zonas urbanas ou de expansão urbana, assim definidas na legislação Municipal.

SEÇÃO I

Dos Objetivos

Art. 5º.	Esta Lei tem como objetivos:

I.	orientar os projetos de parcelamento do solo;

II.	adaptar o máximo possível os parcelamentos à topografia local;

III.	assegurar a observância de padrões mínimos referentes ao tamanho dos lotes;

IV.	compatibilizar a hierarquia viária proposta com a hierarquia existente;

V.	garantir melhor qualidade de vida individual e coletiva;

VI.	assegurar e orientar a ocupação efetiva e o andamento populacional das áreas urbanizadas, assim como as áreas de expansão urbana, de forma a racionalizar os recursos disponíveis para infra-estrutura;

VII.	hierarquizar as vias urbanas, segundo destinação e uso.

SEÇÃO II

Das Definições

Art. 6º.	Para efeito de aplicação da presente Lei, são adotadas as seguintes definições:

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Acesso Particular - acesso destinado ao atendimento de um lote.

Aclividade - diferença altimétrica entre dois pontos, em que o segundo ponto está acima do ponto de referência.

Afastamento - distância entre o limite externo da projeção horizontal da edificação e a divisa do lote, não considerada a projeção dos beirais, podendo ser: a) frontal; b) lateral; c) fundos.

Alinhamento - linha divisória legal entre o lote e a via ou logradouro público.

Alvará - Documento que autoriza atividades sujeitas à fiscalização da Municipalidade.

Área de Domínio Público - É a área ocupada pelas vias de circulação, ruas, avenidas, praças, jardins, parques e bosques. Estas áreas, em nenhum caso poderão ter acesso restrito.

Área rural - toda área do Município, excluída a zona urbana.

Área Total dos Lotes - É a resultante da diferença entre a área do parcelamento e a área de domínio público.

Área Total do Parcelamento - Área abrangida pelo loteamento, desmembramento ou remembramento.

Área Urbanizada - Compreende as áreas caracterizadas pela contiguidade das edificações e pela existência de equipamentos públicos, urbanos e comunitários, destinados às funções urbanas de habitação, recreação e circulação.

Arruamento - Traçado, demarcação e abertura de ruas destinadas a circulação ou utilização pública.

Auto de Infração - É o instrumento por meio do qual a autoridade apura a violação de disposições da legislação.

A.R. - Aviso de recebimento.

A.R.T. - Anotação de responsabilidade técnica.

Balão de Retorno - Alargamento nos logradouros sem saída (becos) para manobras de veículos.

Benfeitoria - Obra de infra-estrutura ou melhoramento feito num determinado local.

Caução - depósito de valores ou bens aceitos para tornar efetiva a responsabilidade de um ato.

Canteiro - Área destinada a ajardinamento junto ou não dos passeios públicos.

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Consulta de viabilidade técnica - documento fornecido pela municipalidade informando os usos e parâmetros de construção vigentes em determinado imóvel.

Cota arbitrária - Valor que exprime a altitude positiva ou negativa de um ponto ou curva em relação ao nível de referência.

CREA  -  Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Declividade -  diferença altimétrica entre dois pontos em que o segundo ponto está abaixo do ponto de referência.

Desmembramento - É a subdivisão da área em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, sem abertura, prolongamento ou modificação de vias existentes.

Degradação ambiental  - é a alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma de energia ou substância sólida, gasosa ou combinação de elementos produzidos por atividades humanas ou delas decorrentes em níveis capazes de direta ou indiretamente:

a) prejudicar a saúde, a segurança e o bem estar da população;

b) criar condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e outros recursos naturais.

Embargo  -  ato administrativo que determina a paralisação de uma obra.

Equipamentos Comunitários - são os equipamentos de uso público de educação, saúde, cultura, esporte, lazer, treinamento profissional, associativismo e similares, quando pertencentes ao Poder Público.

Equipamentos Urbanos - são os equipamentos públicos de abastecimento de água industrial e potável, serviços de esgoto, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, coleta de lixo,  gás canalizado, estações de abastecimento e de tratamento de efluentes domésticos e industriais.

Escala  -  relação constante entre as dimensões do desenho e a do que ele representa.

Especificações - discriminação dos materiais e serviços empregados.

Estacionamento - espaço reservado para um ou mais veículos.

Fachada  -  elevação das paredes externas de uma edificação.

Faixa de Domínio - é a área do terreno destinado ao poder público para a implantação e proteção de uma rodovia e seus acessórios.

Faixa “non aedificandi” - área do terreno onde não é permitida a construção.

FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental.

Faixa Sanitária - área destinada a condutores de dejetos.

Filtro Anaeróbio - unidade de tratamento biológico do efluente da fossa séptica, de fluxo ascendente em condições anaeróbias, cujo meio filtrante mantém-se afogado.

Gleba - é toda a área de terras com localização e configuração definidas que não foi objeto de parcelamento do solo para fins urbanos.

Logradouro Público  - toda parcela de território de propriedade pública e de uso comum da população

Lote  -  porção de terreno, com ao menos uma frente para logradouro público, em condições de receber edificação.

Lote Mínimo -  Porção mínima permitida de terreno líquido como resultado de processo de parcelamento, representado em metros quadrados.

Loteamento - subdivisão de gleba em lotes destinados a edificações, com abertura, modificação ou prolongamento de vias e logradouros.

Loteamento Clandestino - Loteamento feito sem prévia aprovação ou em desacordo com o projeto.

Passeio -  é a parte da calçada ou pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente de ciclistas.

Parcelamentos Populares - São considerados populares os parcelamentos comercializados por valores inferiores aos praticados no mercado e em condições de pagamentos facilitados, conforme avaliação da Municipalidade.

Penalidade  -  conjunto ou sistema de penas impostas pela lei.

Perímetro Urbano - linha que separa a zona urbana da área ou zona rural.

Pista de Rolamento - Área da via pública destinada ao tráfego e ao estacionamento de veículos.

Profundidade Média de um Lote - é a soma das divisas laterais ou divisa lateral, dividido por dois.

Profundidade de um Lote de Esquina - é a testada de maior distância linear.

Quadra - É a área de terreno delimitada por vias de comunicação, subdividida ou não em lotes.

Recuo - incorporação ao logradouro público de uma área pertencente à propriedade particular e destinada a futura ampliação deste logradouro.

Referência de Nível (R.N.) - Ponto de controle vertical estabelecido num objeto (marco) de caráter permanente, natural ou artificial, cuja altitude foi determinada acima ou abaixo de um DATUM (nível do mar), e em geral, construído com o nome da R.N., a altitude e o nome do órgão responsável.

Reincidente - é quem violar os preceitos das Leis, por cuja infração já tenha sido autuado e punido.

Remembramento -  A junção de duas ou mais áreas formando um novo lote.

Sumidouro  -  poço destinado a receber o efluente da fossa séptica e a facilitar sua infiltração.

Talvegue - Linha sinuosa, no fundo de um vale, pela qual as águas correm, e que dividem os planos em duas encostas.

Testada  -  é a linha divisória que separa o logradouro público do lote.

Título de Declaração de Propriedade - Título que prova  a posse legítima da propriedade expedida pelo cartório de Registro de Imóveis.

Via de Circulação - é toda aquela que faculta a interligação das funções de pista de rolamento e passeio.

Via de Circulação de Pedestre - Via de circulação onde é proibido o trânsito de veículos.

Vistoria  -  diligência efetuada por profissionais habilitados para verificar determinadas condições das obras.

Zona de Expansão Urbana - Área pertencente ao espaço urbano, com baixa densidade destinada a expansão urbana, delimitada na planta de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.

Zona de Preservação Permanente - Zona destinada a preservação ecológica, paisagística e ambiental, delimitada na planta de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.

Zoneamento  -  repartição da cidade e das áreas urbanizáveis segundo a sua precípua destinação de uso e ocupação do solo; visa dar a cada região utilização mais adequada em função do sistema viário, recursos naturais, topografia e a infra-estrutura existente através da criação de zonas de uso e ocupação.

CAPÍTULO II

## DAS NORMAS GERAIS

Art. 7º.	Não serão aceitos planos de arruamento e loteamento de terrenos que acarretem desapropriações à custa da Municipalidade, salvo nos casos previstos pela Lei Complementar de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 8º.	É condição necessária à aprovação de qualquer loteamento a execução, pelo interessado,  sem ônus qualquer para a Municipalidade, de todas as obras de terraplanagem, pontes e muros de arrimo, bem como de outros serviços exigidos por esta Lei.

Parágrafo único. Nos projetos de loteamento e desmembramento que afetem ponto panorâmico ou aspecto paisagístico, deverão ser adotadas medidas necessárias e convenientes à sua defesa, podendo a Municipalidade exigir, para aceitação do projeto, a construção de mirantes, belvederes, balaustradas e a realização de outra e qualquer obra necessária ou servidão pública perene para esses lugares.

Art. 9º. 	O parcelamento do solo se subordinará às diretrizes do Plano Diretor Físico Territorial quanto ao arruamento e à destinação das áreas, de forma a permitir o desenvolvimento urbano integrado.

§1º	A Municipalidade, poderá limitar a aprovação de parcelamentos do solo, para evitar excessivo número de lotes e o conseqüente investimento subutilizado em obras de infra-estrutura e custeio de serviços, bem como o surgimento de situações que caracterizem degradação ambiental;

§2º	Para os efeitos do disposto nesta Lei, o parcelamento do solo poderá ser dividido em etapas de execução discriminadas no projeto completo.

Art. 10.	Em nenhum caso os arruamentos ou loteamentos poderão prejudicar o escoamento natural das águas nas respectivas bacias hidrográficas, devendo as obras necessárias serem executadas nas vias públicas ou em faixas para este fim reservado.

Parágrafo único.  Os cursos de água não poderão ser alterados ou tubulados sem previa anuência da Municipalidade e do órgão ambiental estadual.

Art. 11.	Nos fundos dos vales e talvegues será obrigatória a reserva de faixas sanitárias para escoamento de águas pluviais e de rede de esgotos. Serão essas faixas proporcionais a bacia hidrográfica contribuinte.

Art. 12.	Não será permitido o parcelamento do solo:

I.	em terrenos baixos ou  alagadiços, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas, e em terrenos sujeitos a inundações;

II. 	em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados;

III. 	em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento);

IV. 	em terrenos onde as condições geológicas e topográficas não aconselham a edificação, podendo a Municipalidade exigir laudo técnico e sondagem sempre que julgar necessário

V.	em terrenos situados em fundos de vale, essenciais para escoamento das águas e abastecimento público, a critério do Órgão Estadual competente e a anuência da Municipalidade;

VI.	em terrenos situados em áreas consideradas Reservas Ecológicas, de acordo com a resolução número 004/85 do  Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;

VII.	em áreas  onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção;

VIII.	em áreas de proteção especial, definidas na legislação, e naquelas onde o parcelamento do solo possa causar danos relevantes à flora, fauna e outros recursos naturais;

- em áreas de preservação permanente, assim definidas  pela Lei Federal.

- Em distância mínima de 50,00 m (cinqüenta metros) das estações de tratamento de esgoto.

Art. 13.	A construção de mais de uma edificação autônoma, dentro de um mesmo lote, não constitui desmembramento e este só será admitido como tal, se daí resultarem lotes edificáveis de acordo com esta Lei.

Art. 14.	Não caberá à Municipalidade qualquer responsabilidade pela diferença das medidas nos lotes ou quadras que o interessado venha a encontrar, em relação às medidas constantes dos projetos aprovados.

Art. 15.	Embora satisfazendo as exigências da presente Lei, qualquer projeto de parcelamento pode ser recusado, total ou parcialmente, pela Municipalidade, tendo em vista:

I. 	as  diretrizes  para  uso do solo Municipal, estabelecidas pelo Plano Diretor;

II. 	as  diretrizes  do  desenvolvimento  regional,  estabelecidas  em  planos oficiais em vigor;

III. 	a defesa dos recursos naturais ou paisagísticos e do Patrimônio Natural do Município;

Art. 16.	Os responsáveis por parcelamentos não aprovados pela Municipalidade, ainda que implantados ou em fase de implantação, terão o prazo de 180 (cento e oitenta)  dias a partir da data de publicação da presente Lei, para legalizarem os parcelamentos, adaptando-os às exigências desta Lei, sob pena de embargo e demolição das obras porventura executadas.

Art. 17.	A denominação e o emplacamento dos logradouros públicos, assim como a numeração das edificações, é privativa da Municipalidade .

Parágrafo único. É de responsabilidade do proprietário o emplacamento da numeração de seus respectivos imóveis.

CAPÍTULO III

## DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS

Art. 18.	As dimensões mínimas de lotes permitidos nos parcelamentos são aqueles constantes da Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, de acordo com as zonas e usos; entretanto  nenhum lote poderá ter área inferior a 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) e frente para a via oficial de domínio público inferior a 12,00 m (doze metros), salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes.

Art. 19.	Será reservado e entregue ao Município, sem ônus para este, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) da gleba a ser loteada, destinada ao Sistema de circulação, à implantação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como de espaço livre para uso público.

Parágrafo único.  Os loteamentos destinados ao uso industrial, cujos lotes forem maiores que 15.000,00 m² (quinze mil metros quadrados), terão o percentual de áreas públicas estabelecido por Lei Municipal, isentando-se dos índices fixados neste artigo.

Art. 20.	São considerados urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água industrial e potável, serviços de esgoto, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, coleta de lixo,  gás canalizado, estações de abastecimento e de tratamento de efluentes domésticos e industriais.

Parágrafo único.  Poderá a Municipalidade complementarmente exigir em cada loteamento a reserva de faixa non aedificandi  destinada a equipamentos urbanos.

Art. 21.	São considerados comunitários os  equipamentos de uso público de educação, saúde, cultura, esporte, lazer, treinamento profissional, associativismo e similares, quando pertencentes ao Poder Público.

Art. 22.	Todo projeto de loteamento deverá incorporar no seu traçado viário os trechos que a  Municipalidade indicará, para assegurar a continuidade do sistema viário geral da cidade.

§1º	As vias projetadas deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas e harmonizar-se com a topografia local.

§2º	A hierarquia das vias deverá respeitar o disposto no Capítulo IV, Seção I, Das Vias de Circulação e o que determina o Capítulo que trata do Sistema Viário na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 23.	A Municipalidade poderá exigir, sempre que julgar necessário, áreas para construção de escadarias ou vias exclusivas para passagem de pedestres.

Art. 24.	Não serão aprovados loteamentos ou desmembramentos que possuam lotes encravados, ainda que comunicáveis com o sistema de circulação por meio de servidão predial, legalmente constituídas, nos termos do art. 695 do Código Civil Brasileiro.

Art. 25.	A Municipalidade deverá analisar ainda a destinação e a utilização pretendidas para áreas a serem parceladas, tendo em vista um desenvolvimento local adequado.

Art. 26.	Aplicam-se aos desmembramentos, no que couber, os requisitos urbanísticos exigidos aos loteamentos, exigindo-se ainda área verde na proporção de 12% (doze por cento) da área a desmembrar, para desmembramentos com área superior a 5.000,00 m² (cinco mil metros quadrados).

Art. 27.	Ao longo das águas correntes e dormentes é obrigatório a reserva de uma faixa, cujas dimensões observarão as determinações da resolução número 004/85 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

CAPÍTULO IV

## DAS NORMAS TÉCNICAS

SEÇÃO I

Das Vias de Circulação

Art. 28.	A abertura de qualquer  via ou logradouro público deverá obedecer às normas desta Lei Complementar e dependerá de aprovação prévia da Municipalidade .

Art. 29.	Na área urbana as seções transversais, longitudinais e dimensionamento das ruas serão definidas conforme hierarquização viária definida pela Lei Municipal de Diretrizes Urbanísticas.

Art. 30.	As vias que integram o sistema viário do Município de Barracão, ficam assim classificadas funcionalmente de acordo com suas características, destinação e controle de acesso:

I.	vias principais: São vias destinadas a canalizar o tráfego de um ponto a outro da cidade, ligando o centro aos bairros ou 2 (dois) bairros;

II.	vias coletoras ou secundárias: são vias que partindo das principais, coletam e distribuem o tráfego interno das unidades de vizinhança;

III.	vias locais: destinadas apenas ao acesso de áreas restritas.

§1º.	As vias locais obedecerão as dimensões e configurações contidas nos projetos de loteamento aprovados, desde que não classificadas como, principais ou coletoras.

§2º.	Para loteamentos industriais, o dimensionamento das vias não poderá ser inferior a 12,00 m (doze metros) de largura.

Art. 31.	As vias a que se refere o artigo anterior deverão respeitar as seguintes dimensões:

I.	principal - não menos que 16,00 m (quatorze metros);

II.	coletora - não menos que 14,00 m (doze metros);

III.	local - não menos que 12,00 m (dez metros).

Art. 32.	As vias de circulação só poderão terminar nas divisas da gleba a lotear, quando seu prolongamento estiver previsto na estrutura viária da Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, ou quando a juízo da Secretaria Municipal responsável, interessar ao desenvolvimento urbano do Município.

§1º	Quando não houver previsão de continuidade da estrutura viária pela Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, esta deverá terminar em praça de retorno.

§2º	As vias de acesso sem saída só serão autorizadas se providas de praça de retorno com raio igual ou superior a largura da caixa de rua, e se contando com esta, seu comprimento não ultrapasse a 20 (vinte) vezes a largura da via.

Art. 33.	Para as ruas ou trechos de ruas em que se tenha a vencer diferença de nível apreciável e não permitido em rampa, serão determinadas pela Secretaria Municipal responsável, as condições que devem ser adotadas em cada caso.

Art. 34.	As vias projetadas e previstas, estão definidas na Lei Complementar de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, e deverão ser observadas quando da aprovação de um projeto de parcelamento.

Art. 35.	Os loteamentos com testada para as rodovias BR-470 e RS-343, deverão ter licença e acessos previamente concedidos e aprovados pelo órgão competente, sob pena de serem indeferidos.

Parágrafo único. Os acessos de que trata este artigo deverão ser sinalizados, e terem tratamento paisagístico conforme normas estabelecidas pelo órgão competente e  Municipalidade.

Art. 36.	Todas as vias de circulação a serem projetadas e construídas devem atender os seguintes requisitos:

I.	a declividade longitudinal máxima permitida será de 20% (vinte por cento) e a mínima não poderá ser inferior a 1% (um por cento);

II.	a declividade transversal máxima permitida será de 4% (quatro por cento) e a mínima de 2% (dois por cento) e esta poderá ser do centro da caixa de rua para as extremidades, ou de uma extremidade da caixa para outra.

§1º	 Nos  movimentos   de   terra   ocasionados  pela implantação das vias,   deverão   ser   previstas  obras e  tratamentos  de  superfície  para conter a erosão.

§2º	Nas  áreas  onde  houver  necessidade  da retirada da cobertura vegetal  existente,  deverão  ser  projetadas  obras de contenção de erosão.

Art. 37.	A largura da via que constituir prolongamento de outra já existente, ou constante de plano de loteamento já aprovado pela Municipalidade, não poderá ser inferior a largura desta, ainda que pela função e características possa ser considerada de categoria inferior.

Art. 38.	Nos cruzamentos das vias públicas os dois alinhamentos deverão ser concordados por um arco de círculo de 5,00 m (cinco metros) de raio mínimo.

Art. 39.	A identificação das vias e logradouros públicos, antes de sua denominação oficial, só poderá ser feita por meio de letras.

Art. 40.	As vias destinadas a circulação exclusiva de pedestres deverão possuir largura mínima de 4,00 m (quatro metros) e declividade máxima de 10% (dez por cento), a partir desta inclinação deverão ser utilizadas escadas de acordo  com projeto e/ou normas estabelecidas pela Secretaria Municipal responsável.

Art. 41. Quando da ocupação de terrenos lindeiros as vias do sistema viário básico, com previsão de alargamento, deverá ser observado o nível do pavimento futuro da via para definição dos acessos da edificação, uma vez que estes não poderão ter rampas ou escadas dentro da área de alargamento da via.

Art. 42.	A colocação de postes e caixas de passagem das vias com previsão de alargamento deverão ocorrer fora da área de alargamento da via, sempre que viável, ficando assim localizados dentro do passeio oficial previsto para esta via.

SEÇÃO II

Das Quadras e Lotes

Art. 43.	Na área urbana, as quadras normais não poderão ter comprimento superior a 250,00 m (duzentos e cinquenta metros), salvo quando para incorporar no traçado do sistema viário existente, desde que não ultrapasse o dobro desta exigência e determinado pela Secretaria Municipal responsável.

Parágrafo único. Para as quadras que excederem comprimento de 250,00 m (duzentos e cinquenta metros), poderão ser exigidas vias de pedestres localizadas e dimensionadas pela Secretaria Municipal responsável.

Art. 44.	Para efeito desta lei, os parâmetros  para o dimensionamento dos lotes na área urbana, sejam eles de propriedade pública ou privada,  deverão observar o estabelecido na  Lei Municipal de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.

Art. 45.	 O lote mínimo para efeito de novas aprovações de parcelamento no Município, é de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados) de área, testada mínima de 12,00 m (doze metros) e profundidade mínima de 16,00 m metros.

§1º	Os parâmetros de que trata este artigo poderão ser alterados em casos de lotes com figura geométrica de forma irregular, desde que possuam testada não inferior a 12,00 m (doze metros) e profundidade média de 16,00 m (dezesseis metros).

§2º  Os lotes de esquina terão no mínimo uma testada acrescida em 25% (vinte e cinco por cento) e sua  área mínima acrescida em 20% (vinte por cento) em relação ao mínimo exigido para a zona em que se localiza.

Art. 46.	Serão permitidas construções ou edificações em lotes existentes que não se encontram nos parâmetros estabelecidos nesta Lei, devendo ser respeitados os índices de aproveitamento e gabarito estabelecidos na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo para os lotes mínimos da respectiva zona.

Art. 47.	Quando o loteamento se destinar à urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes, poderá haver redução das exigências das Normas Técnicas desta Lei Complementar, sendo que:

I.	o lote mínimo poderá ter a área reduzida para até 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e testada mínima de 5,00m (cinco metros);

II.	a localização deste deverá obedecer a planta de Zoneamento definida na Lei Complementar de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, bem como ser aprovado pela Secretaria Municipal responsável.

Art. 48.	Não serão computadas na área mínima do lote as faixas non edificandi definidas nesta Lei Complementar.

Art. 49.	Para locação de equipamentos urbanos e serviços públicos será permitido o Parcelamento do Solo com áreas inferiores às fixadas por esta Lei Complementar, desde que com aprovação de uso pela Municipalidade.

Art. 50.	Nenhum lote terá como testada principal, vias de circulação exclusiva para pedestres.

Parágrafo único.  Este artigo não se aplica a ruas existentes por ocasião da aprovação desta Lei, que venham a ser transformadas pelo poder público em vias exclusivas para pedestres.

SEÇÃO III

Das Áreas de Uso Público

Art. 51.	O percentual de 35% (trinta e cinco por cento) das áreas destinadas ao Município nos processos de loteamento, a que se refere o artigo 19 desta Lei, no mínimo 12% (doze por cento) da área total dos lotes será destinada a área verde e área institucional distribuídas na seguinte proporção:

I.	8% (oito por cento) para uso institucional (instalação de equipamentos urbanos e comunitários);

II.	4% (quatro por cento) para áreas verdes e espaços livres do uso público.

§1º	Os lotes reservados para os usos referidos neste artigo não poderão ser caucionados para cumprimento dos dispositivos previstos nesta Lei.

§2º	A Municipalidade não poderá alienar em nenhuma hipótese as áreas previstas neste artigo, nem outorgar concessão real de uso, devendo assegurar-lhe o uso institucional ou recreacional adequado.

§3º	Excluem-se obrigatoriedade do parágrafo anterior as permutas efetuadas para implantação de equipamentos comunitários em outras áreas.

§4º	As áreas mencionadas neste artigo deverão ter acesso por via oficial de circulação de veículos.

Art. 52.	A área destinada a uso institucional deve obrigatoriamente ter declividade inferior a 30 % e nela ser inserido um círculo de raio mínimo de 6,00 m.

SEÇÃO IV

Das Faixas “Non Aedificandi”

Art. 53.	Entende-se por áreas non aedificandi, aquelas reservadas dentro de terrenos de propriedade privada, que ficam sujeitas à restrição ao direito de construir, por razões de interesse urbanístico.

Art. 54.	Para efeito desta Lei Complementar, consideram-se como faixas non edificandi o que segue:

I.	faixa paralela a faixa de domínio das BR-470 e RS-343 com 15,00 m (quinze metros) cada lado, partindo do final da faixa de domínio;

II.  faixa reservada nos loteamentos destinada a implantação de equipamentos urbanos;

III.  faixas de drenagem dos cursos d’água;

IV.   faixas sanitárias destinadas a manutenção das canalizações de água e esgoto.

Art. 55.	As faixas non aedificandi  são de posse do proprietário do terreno, podendo este utilizá-la desde que não com edificação.

Parágrafo único. Na faixa non aedificandi  é vedada qualquer edificação, sendo permitida apenas ocupação de caráter reversível e provisório.

SEÇÃO V

Das Obras dos Loteamentos e Garantias

Art. 56.	Constitui condição essencial à aprovação de qualquer loteamento, a execução das seguintes obras e benfeitorias pelo interessado, proprietário ou loteador, após a aprovação do respectivo projeto:

I.     demarcação dos lotes com marcos de concreto ou madeira;

II.  abertura,    terraplanagem,   e  no mínimo,  ensaibramento das vias de circulação, conforme especificações da Municipalidade, com os respectivos marcos de alinhamento e nivelamento;

III.  rede de coleta de águas pluviais;

IV.  drenagem,  aterros, arrimos, pontes, pontilhões e bueiros que se fizerem necessários;

V.    sistema completo de distribuição de água tratada;

VI.   rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública;

VII. quaisquer  outras obras oriundas de atendimento dos dispositivos da presente Lei.

Art. 57.	O prazo máximo para execução das obras do loteamento é de até 2 (dois) anos, contados a partir da data da emissão da licença de execução, conforme estabelecido no Termo de Compromisso, anexo II.

Art. 58.	Para fins de garantia da execução  das obras e serviços de infra-estrutura urbana exigida para o loteamento, antes de sua aprovação, ficará caucionado um percentual da área total do loteamento, cujo valor corresponda ao custo dos serviços e obras, acrescidos de 10% (dez por cento) a título de administração da obra.

§1º.	O valor dos lotes será calculado, para efeito deste artigo, pelo preço da área sem considerar as benfeitorias previstas no projeto aprovado.

§2º.	Para aceitação da caução o interessado deverá apresentar cronograma de execução das obras relativas à implantação do loteamento, porém cabe à Municipalidade a análise dos custos desta obra.

§3º.	Os lotes projetados a serem dados em garantia deverão estar localizados de preferência em área contínua, de livre escolha pela Municipalidade.

CAPÍTULO V

DA DOCUMENTAÇÃO E APROVAÇÃO DE

PROJETOS DE PARCELAMENTOS

Art. 59.	Para efeito de aprovação de projeto técnico de parcelamento do solo, o interessado deverá encaminhar à Municipalidade, respectivamente:

I.   	pedido de consulta de viabilidade técnica;

II.  	pedido de diretrizes básicas para o parcelamento;

III. 	pedido de análise de anteprojeto urbanístico;

IV. 	pedido de aprovação do projeto técnico definitivo.

Art. 60.	Não serão aprovados novos projetos de parcelamentos de requerente que possuir processo de parcelamento irregular.

SEÇÃO I

Consulta de Viabilidade Técnica

Art. 61.	No pedido de Consulta de Viabilidade Técnica, o interessado anexará:

I.	croquis   da  situação  do  imóvel  a  ser  parcelado, contendo as suas dimensões, nome da rua mais próxima e orientação norte;

II.	título atualizado de propriedade do imóvel, transcrito no Registro de Imóveis;

III.	indicar  quaisquer  águas   correntes  ou  dormentes existentes no terreno e suas adjacências e demais recursos naturais existentes;

V.	indicar  rodovias, ferrovias e linhas de transmissão de energia;

VI.	indicar a existência da rede de água e/ou energia elétrica.

Art. 62.	 A Municipalidade, ao informar sobre a viabilidade técnica indicará:

I.    zona a que pertence o loteamento;

II.   dimensões mínimas  e índices urbanísticos dos lotes pertinentes para aquela área;

III.  indicações do sistema viário principal;

IV.  existência ou não de áreas de preservação ambiental, faixas de domínio e faixas sanitárias.

Art. 63.	A Municipalidade se pronunciará sobre a resposta da Consulta de Viabilidade em um prazo máximo de 10 dias (dez dias) úteis.

Art. 64.	O prazo máximo de validade da Consulta de Viabilidade Técnica será de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua expedição.

SEÇÃO II

Das Diretrizes Básicas Para o Parcelamento

Art. 65.	Após as informações da Consulta de Viabilidade, antes da elaboração de qualquer projeto de parcelamento, o interessado deverá solicitar que a Municipalidade forneça as diretrizes básicas a serem obedecidas, de acordo com a Legislação  Municipal, Estadual e Federal vigentes, apresentando para este fim, requerimento com os seguintes documentos:

I.	consulta de viabilidade técnica  com as informações fornecidas pela Municipalidade;

II.	planta do perímetro do terreno na escala mínima de 1:2000 na qual conste:

a)   divisas da gleba a ser loteada;

b)   orientação magnética ou verdadeira;

c)   levantamento   topográfico   com   curvas  de  nível a cada metro, que   	deverá    abranger   a   totalidade   do  imóvel   mesmo  que   o requerente 	se disponha a parcelar apenas parte do mesmo;

d)   localização     de      águas     correntes      e     dormentes,     bosques, 	mananciais,      construções,     linhas     de     transmissão     de    energia, 	adutoras,     rodovias    e    ferrovias,    e    demais  obras   ou   instalações 	existentes no local;

e)   no   caso   de   loteamento,   o   tipo  de  uso  predominante  a  que  se 	destina;

f)   indicação    dos    arruamentos    contíguos    a   todo    o    perímetro, 	localização   dos   equipamentos  urbanos   e   comunitários  existentes no  	local   ou   em   suas  adjacências,  com a respectiva distância da área a ser 	parcelada;

g)   estudo preliminar do arruamento com indicação do gabarito.

III. 	outras indicações que possam interessar a orientação geral do parcelamento, a critério da autoridade municipal competente.

§1º.	O interessado deverá apresentar todos os itens acima mencionados com 2 (duas) vias da planta do imóvel, assinadas pelo proprietário ou seu representante legal e por profissional habilitado registrado no CREA.

§2º.	Sempre que se fizer necessário, a critério da Municipalidade, poderá ser exigida a extensão do levantamento altimétrico ao longo do perímetro do terreno, até o limite de 100,00  m (cem metros), ou até o talvegue ou divisor de águas mais próximo;

§3º.	O encaminhamento de projetos de parcelamento está condicionado à viabilidade de abastecimento de água potável, podendo-se admitir neste caso:

a)    laudo   baseado   em   estudo   feito   pela   Concessionária   local   de 	abastecimento de água, constatando que a área em referência poderá   ser    	conectada  ao  sistema  de abastecimento;

b)   parecer favorável da autoridade competente quanto  a  	possibilidade   de   perfuração  de  poços artesianos  ou   sistema semelhante.

Art. 66.	O Órgão Municipal responsável, com base na documentação requisitada, fornecerá as diretrizes básicas, indicando na planta apresentada:

I. 	as vias de circulação do Sistema Viário Básico do município, de modo a permitir o enquadramento e entrosamento entre o sistema existente e o proposto;

II.   	localização de escadarias (vias exclusivas para pedestres);

III. 	definição das áreas non aedificandi  e faixas sanitárias provenientes de rios, córregos e demais cursos d’água que cortem a gleba, além daquelas junto a linhas de transmissão de energia elétrica, ferrovias, rodovias e adutoras;

IV. 	faixas de escoamento de águas pluviais;

V.   	áreas com cobertura vegetal significativa, bem como aquelas destinadas a preservação permanente, conforme previsto  em  legislação específica;

VI.	localização aproximada dos terrenos destinados a equipamentos urbanos e comunitários, das áreas livres de uso público e das áreas verdes;

VII.  as  zonas   de  uso  predominante  na  área,  com  indicação  dos  usos compatíveis.

Art. 67.	O Órgão Municipal responsável se pronunciará sobre as diretrizes básicas num prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis.

Art. 68.	O prazo máximo de validade das Diretrizes Básicas para o parcelamento é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua expedição.

Art. 69.	Na análise dos projetos de Parcelamento, o Município poderá ouvir outros órgãos Federais e Estaduais, na conformidade de suas competências.

SEÇÃO III

Do Anteprojeto Urbanístico

Art. 70.	Cumpridas as etapas da Seção I e Seção II deste Capítulo, o interessado elaborará,  o anteprojeto urbanístico do loteamento, submetendo-o à análise da Municipalidade, devendo apresentar:

I.	consulta de viabilidade técnica e diretrizes básicas para o parcelamento, com todas as informações fornecidas pela Municipalidade;

II.  	proposta preliminar de divisão e conformação de quadras e lotes, dimensões básicas, arruamento, arranjos das áreas comuns na escala mínima de 1:1000;

III. 	proposta de tratamento da cobertura vegetal na área dos lotes, contenção de encostas, escoamento de águas e demais elementos técnicos necessários à perfeita compreensão do anteprojeto.

Parágrafo único. Após análise do anteprojeto urbanístico, este será devolvido ao interessado contendo indicações de alterações recomendadas, se for o caso, a fim de que seja elaborado o projeto definitivo.

Art. 71.	O interessado deverá apresentar os elementos mencionados nesta Seção em 2 (duas) vias, uma das quais ficará com a Municipalidade.

Art. 72.	Com base nos elementos fornecidos, o interessado elaborará o projeto que será analisado para efeito de liberação do alvará de licença para início das obras.

Art. 73.	O prazo para estudos e liberação será de 20 (vinte) dias úteis.

Parágrafo único. O anteprojeto terá validade de 180 (cento e oitenta) dias. Vencido este prazo o interessado deverá encaminhar nova consulta de viabilidade.

SEÇÃO IV

Do Projeto Técnico Definitivo de Loteamento

Art. 74.	O interessado, orientado pelas diretrizes urbanísticas obtidas na consulta de viabilidade e pelas diretrizes básicas urbanísticas, poderá solicitar a aprovação de projeto de loteamento, com os seguintes documentos relativos ao imóvel:

I. 	requerimento solicitando licença para aprovação do projeto e início da execução das obras, assinado pelo proprietário, ou seu representante legal;

II.	consulta de viabilidade técnica e o documento que estabelece  as diretrizes urbanísticas para o parcelamento;

III.	certidão atualizada de propriedade do terreno, transcrito no Registro de Imóveis;

IV.	instrumento de liberação pelo INCRA, quando for o caso;

V.	autorização expressa de credor hipotecário, passada em cartório, quando for o caso;

VI.	declaração de possibilidade de abastecimento d'água potável fornecida pelo órgão competente;

VII.	declaração  da  possibilidade  de  fornecimento  de energia elétrica fornecida pelo órgão competente;

VIII. cópias  dos  projetos  urbanístico  e  complementares, e memorial descritivo dos mesmos;

X.   	ART do responsável técnico;

XI. 	laudo geotécnico do loteamento, quando exigido pela Municipalidade;

XII.	cronograma físico financeiro das obras do loteamento.

Art. 75.	O projeto urbanístico, em 4 (quatro) vias em papel heliográfico ou similar, deverá conter:

I. 	planta geral de localização que compreenda a região onde o terreno estiver localizado, os logradouros vizinhos e o zoneamento previsto na Lei de Zoneamento;

II. 	projeto geométrico na escala mínima de 1:1000 indicando:

a)   norte magnético ou verdadeiro;

b)   pontos de amarração ou de referência da obra;

c)   cursos d'água, áreas alagadiças e mananciais, se houver;

d)   alinhamento das vias públicas existentes e respectivo gabarito;

e)   edificações existentes;

f)   subdivisão das quadras em  lotes com as respectivas  dimensões, 	metragem quadrada  e numeração;

g)   afastamentos exigidos, devidamente cotados;

h)   curvas  de  nível,  com eqüidistância de 1,00m (um metro);

i)   sistema de vias com a respectiva hierarquia;

j)   dimensões   lineares  e  angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, pontos  de  tangência e  ângulos  centrais  das  vias, bem como dados das curvas de concordância horizontal (desenvolvimento,  raio,  tangente, ângulo central e área tomada pela rua);

l)   perfis  longitudinais  e  transversais  de  todas  as  vias  de  circulação e  praças;

m)   marcos de alinhamento e  nivelamento   localizados  nos  ângulos  	das curvas e linhas projetadas;

n)   em  planta e perfis, todas as linhas de escoamento das águas pluviais e 	respectivas bocas de lobo;

o)   praças e demais áreas públicas, destinadas a equipamentos comunitários e urbanos, estabelecidas pela legislação vigente, observados 	os critérios mínimos previstos nesta Lei;

p)   áreas  de  preservação  permanente,   faixas  sanitárias   e   faixas  non aedificandi estabelecidas pela legislação vigente;

q)   linhas de transmissão de energia e suas faixas de domínio, se houver;

r)  áreas destinadas à instalação de bombas de recalque e reservatório de 	água,  se houver;

s)   quadro resumo das diversas áreas indicadas no projeto;

t)   faixas  sanitárias  non aedificandi   nos  locais onde as tubulações não 	passem pelas vias públicas, obedecendo as larguras mínimas estabelecidas por esta Lei.

III. 	indicação de muros de arrimo quando necessário;

IV.	outras informações necessárias a critério da Municipalidade.

Parágrafo único. Ao projeto urbanístico, conforme especificado neste artigo deve ainda ser anexado 01 (uma) via do planta planimétrica em papel vegetal ou copiativo.

Art. 76.	Os projetos complementares deverão constar de:

I.	projeto  de  rede  de  abastecimento  d'água  aprovada  pelo   órgão competente;

II. 	projeto de rede de energia elétrica e iluminação pública aprovado pelo órgão competente;

III. 	projeto  de  rede  de  escoamento das águas pluviais dimensionadas, conforme cálculo de vazão do trecho ou bacia contribuinte, obedecendo aos seguintes critérios mínimos:

a) precipitação pluviométrica mínima de 100 mm/h (cem milímetros por 	hora);

b) rede principal com diâmetro mínimo de 0,40 cm (quarenta centímetros);

c) rede secundária com diâmetro mínimo de 0,40 cm (quarenta 	centímetros);

d) rede transversal com diâmetro mínimo de 0,30 cm (trinta centímetros);

e) caimento mínimo da tubulação igual a 1% (um por cento) e profundidade de recobrimento igual a 0,80 m (oitenta centímetros);

f) quando o caimento for igual ou superior a 15% (quinze por cento) deverão ser previstas caixas de quebra de pressão;

g) localização das bocas-de-lobo e da canalização pública  receptora, 	com respectivo diâmetro;

h)  canalização  em  galerias  ou  em canal aberto, com indicação de obras (muro de arrimo, pontilhões)  com  projeto  completo,  quando exigidos e 	necessários a conservação de novos logradouros;

i)  destino das águas pluviais.

IV.	outras informações necessárias a critério da Municipalidade.

§1º	Caso venha a instalar-se estação de tratamento de esgotos (ETE) na cidade, será exigido projeto de rede de esgoto cloacal, aprovado pelos órgãos competentes.

§2º	Quando a canalização pública for insuficiente ou não existir na rua onde o loteamento desaguar suas águas pluviais, a solução do problema será indicada pela Municipalidade e executada pelo loteador;

§3º	Onde não existir rede de abastecimento de água, o loteador deverá, com aprovação do órgão competente, executar o projeto de abastecimento a partir da captação em manancial existente na área ou a partir de poços artesianos.

§4º	Caso o órgão competente não assuma a operação do sistema de abastecimento de água, este deverá funcionar em sistema de condomínio do qual participarão todos os compradores de lotes e o loteador.

Art. 77.	As pranchas do projeto devem obedecer às características indicadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Art. 78.	O memorial descritivo do loteamento deverá conter obrigatoriamente, pelo menos:

I.	a descrição sucinta do loteamento, com suas características;

II.	quadro de estatística contendo todas as áreas;

III.	a fixação da zona de uso predominante;

IV.	as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas;

V.  	a área total do terreno e indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do Município no ato de registro do loteamento;

VI. 	a indicação dos espaços livres e das áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários que passarão ao domínio público no ato do registro do loteamento;

VII.	limites e confrontações dos lotes e áreas públicas;

VIII. a indicação dos equipamentos urbanos e comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública, já existentes no loteamento e adjacências, bem como o modo de se estabelecer as conexões necessárias à sua utilização.

Art. 79.	A Municipalidade poderá exigir ainda, além dos documentos mencionados nesta Seção, a apresentação de outras plantas, desenhos, cálculos, documentos e detalhes que julgar necessários ao esclarecimento e bom andamento do processo.

Art. 80.	Todas as plantas e documentos constantes do projeto de loteamento serão assinados pelo proprietário ou representante legal, e pelo responsável técnico legalmente habilitado com indicação do respectivo CREA e registro na Municipalidade, devendo ser apresentada a guia de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos projetos e execução das obras.

Art. 81.	Em todo projeto de loteamento deve obrigatoriamente ser anexado um documento, assinado pelo proprietário conforme o modelo do anexo I.

Art. 82.	A descrição do imóvel no memorial descritivo e no projeto deverá, necessariamente, coincidir com aquela constante da transcrição ou da matrícula do imóvel.

SEÇÃO V

Dos Projetos de Desmembramento e Remembramento

Art. 83.	Para aprovação de Projeto Definitivo de desmembramento ou remembramento, o interessado apresentará requerimento à Municipalidade, acompanhado dos seguintes documentos:

I.	título de propriedade do terreno, com certidão atualizada fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis;

II. 	autorização expressa de credor hipotecário, passada em cartório, quando for o caso;

III.	instrumento de liberação pelo INCRA, quando for o caso;

IV. 	consulta de viabilidade técnica e o documento que estabelece  as diretrizes urbanísticas para o parcelamento;

V.	cópias dos projetos urbanístico e complementares e memorial descritivo dos mesmos;

VI.  ART do responsável técnico;

VII.   planta planimétrica na escala de 1:500 indicando:

a)  norte magnético ou verdadeiro;

b)  planta de situação / localização;

c)  cursos d'água, áreas alagadiças e mananciais, se houver;

d)  alinhamento das vias públicas existentes e respectivo gabarito;

e)  edificações existentes;

f)  subdivisão da área parcelada com as respectivas dimensões, metragem quadrada e numeração;

g)  afastamentos exigidos devidamente cotados;

h)  áreas de preservação permanente, faixas sanitárias e faixas non aedificandi estabelecidas pela legislação vigente;

i)  linhas de transmissão de energia e suas faixas de domínio, se houver;

j)  áreas destinadas à instalação de bombas de recalque e reservatório de água,  se houver;

l)  quadro resumo das diversas áreas indicadas no parcelamento;

m)  faixas sanitárias non aedificandi nos locais onde as tubulações 	não passem pelas vias públicas, obedecendo as larguras mínimas 	estabelecidas por esta Lei.

XIII.	outras informações necessárias a critério da Municipalidade.

Art. 84.	Todas as plantas constantes do projeto urbanístico, bem como o memorial descritivo, deverão ser entregues em 4 (quatro) vias em papel heliográfico ou similar.

Parágrafo único. 	As pranchas do projeto devem obedecer às características indicadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Art. 85.	A aprovação do projeto pela Municipalidade, será necessária, ainda que se trate de desmembramento de pequena faixa de terrenos e sua anexação a outro lote adjacente.

Art. 86.	Os lotes resultantes de desmembramentos, não poderão ser inferiores ao lote mínimo previsto na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, conforme a zona em que se situem, observadas, entretanto, as dimensões mínimas estabelecidas nos artigos 44 e 45  desta Lei.

Parágrafo único.  As partes restantes dos terrenos, remanescentes de desmembramentos, sujeitam-se igualmente ao disposto no presente artigo.

Art. 87.	O proprietário doará ao município, sem ônus para este, no mínimo a área estabelecida neste artigo, destinada a  área verde.

I. para áreas inferiores a 5.000,00 m² (cinco mil metros quadrados), o proprietário fica isento;

II.  para áreas iguais ou superiores a 5.000,00 m² (cinco mil metros quadrados),a percentagem deve ser igual a no mínimo 12% (doze por cento) da área a ser loteada.

CAPÍTULO VI

DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LOTEAMENTO E

DESMEMBRAMENTO OU REMEMBRAMENTO

Art. 88.	 Apresentando o projeto definitivo com todos os elementos de ordem técnica e legal exigidos, terá a Municipalidade o prazo de 30 (trinta) dias úteis para o loteamento e 10 (dez) dias para o desmembramento, a contar da data de protocolo dos referidos documentos, para decidir sobre sua aprovação.

Art. 89.	Compete ao Município encaminhar os projetos à anuência prévia do Estado quando:

I.	localizados em áreas de interesse especial, assim definidas pelo Estado ou pela União;

II. 	localizados em áreas limítrofes do município, assim considerada até a distância de 1km (um quilômetro) da linha divisória, ou que pertença a mais de um município;

III. 	o loteamento abranger área superior a 1.000.000 m² (um milhão de metros quadrados);

IV.  	em loteamentos que ao entender da Municipalidade possam causar danos ao meio ambiente, condição na qual será consultada a FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental.

Parágrafo único.  Consideram-se áreas de interesse especial:

I.   	as necessárias à preservação do meio ambiente;

II. 	as que dizem respeito à proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, artístico, histórico, paisagístico arqueológico e científico;

III.  	as reservas para fins de planejamento regional ou urbano;

IV. 	as destinadas à instalação de distritos e áreas industriais

Art. 90.	Os projetos de parcelamento do solo poderão a qualquer tempo serem alterados, total ou parcialmente, mediante proposta do interessado e aprovação da Municipalidade, ficando estas alterações, entretanto, sujeitas às exigências  desta Lei, sem prejuízos dos lotes comprometidos ou adquiridos, cuja relação deverá ser fornecida com a proposta.

Parágrafo único.  Se a alteração pretendida vier a atingir lotes já vendidos ou prometidos à venda, o interessado deverá juntar ao processo, declaração firmada pelos respectivos proprietários ou compradores de que concordam com a respectiva alteração.

Art. 91.	A Municipalidade não expedirá alvarás para construir, demolir, reconstruir, reformar ou ampliar construções em terrenos resultantes de loteamentos ou desmembramentos não aprovados ou cujas obras não tenham sido vistoriadas e aprovadas pela Municipalidade.

Art. 92.	Por ocasião da aprovação do projeto do loteamento e do recebimento da licença para execução das obras, o proprietário assinará Termo de Compromisso, conforme anexo II, obrigando-se:

I.	executar, no prazo máximo  de até 2 (dois) anos, sem qualquer ônus para a Municipalidade, todas as obras conforme cronograma físico financeiro aprovado com o projeto e estabelecido no Capítulo IV, Seção V, Das Obras dos Loteamentos e Garantias;

II. 	facilitar a fiscalização permanente da Municipalidade  durante a execução das obras e serviços;

III.	não efetuar venda de lotes antes da apresentação dos projetos definitivos da infra-estrutura e da formalização de caução a que se refere o art. 58 desta Lei, para garantia da execução das obras;

IV.	não outorgar qualquer escritura definitiva de venda de lotes, antes de concluir as obras previstas no artigo 56 e de cumpridas as demais obrigações impostas por esta Lei ou assumidos no Termo de Compromisso;

V.	anexar modelo do contrato de compra e venda, além de outras cláusulas, contendo:

a)    a  condição  de  que  só poderão  receber   construções   depois   de 	executadas  as obras do  artigo 56,  pelo  menos  em  toda a extensão do respectivo logradouro;

b)   as  restrições  previstas   nesta   Lei,   em    especial   obrigações   pela 	execução dos serviços a cargo do vendedor, respondendo solidariamente aos  compromissários  compradores  ou adquirentes na proporção da área de seus lotes.

VI.	caucionamento de áreas e outros bens suficientes, a critério da Municipalidade, para cobertura dos custos de implantação do loteamento.

Art. 93.	No Termo de Compromisso deverão constar especificamente as obras e serviços que o loteador é obrigado a executar e o prazo fixado para suas execução:

§1º.	No caso do projeto de loteamento ser executado por etapas, o Termo de Compromisso deverá conter ainda:

I.	definição de cada etapa do projeto;

II.	definição do prazo de execução de todo o projeto e dos prazos e áreas correspondentes a cada etapa;

III.	estabelecimento das condições especiais, se for o caso, para a liberação das áreas correspondentes a cada etapa;

IV.	indicação dos lotes alienados em proporção com as etapas do projeto.

CAPÍTULO VII

DO REGISTRO E DA FISCALIZAÇÃO DO

LOTEAMENTO  E  DESMEMBRAMENTO

Art. 94.	Aprovado o projeto de loteamento ou desmembramento, o interessado deverá submetê-lo ao registro de imóveis no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade do ato, acompanhado dos documentos exigidos pelo órgão competente, de acordo com o expresso na Lei Federal nº 6.766 de 19/12/79 atualizada pela Lei Federal n.º 9.785 de 24/01/99.

§1º.	A comprovação da providência mencionada neste  artigo será feita mediante certidão do Cartório de Registro de Imóveis.

§2º.	No registro de parcelamento do solo (loteamento e desmembramento), serão exigidas as Licenças Ambientais necessárias, exigidas pelo Órgão Ambiental responsável.

Art. 95.	Uma vez realizadas as obras de que trata o artigo 56, desta Lei, a Municipalidade, a requerimento do interessado e após as competentes vistorias, liberará as áreas caucionadas.

§1º	A liberação das áreas caucionadas não poderá ser parcial e somente ocorrerá quando todas as obras estiverem realizadas. No caso de projetos de loteamento a serem realizadas por etapas, a liberação dos lotes caucionados será feita proporcionalmente a cada área convencionada.

§2º	O loteamento poderá ser liberado  em etapas, desde que na parcela em questão, esteja implantada e em perfeito funcionamento toda a infra-estrutura exigida por esta Lei.

§3º	Na imposição de penalidade durante a execução das obras, a Fiscalização Municipal observará o que dispõe o Código de Obras e Edificações.

Art. 96.	Caso as obras de que trata o artigo 56 desta Lei, não tenham sido realizadas no prazo de 2 (dois) anos a contar da data de aprovação do loteamento, a Municipalidade as executará e promoverá ação competente para adjudicar ao seu patrimônio as áreas caucionadas.

Parágrafo único.   Essas áreas se constituirão em bens dominiais do Município, que poderá usá-las livremente nos casos e na forma que a lei prescrever.

CAPÍTULO VIII

## DISPOSIÇÕES FINAIS E  TRANSITÓRIAS

Art. 97.	Fica sujeito a multa correspondente de 800 (oitocentas) UFIRS, todo proprietário que, a partir da data da publicação da presente Lei Complementar, efetuar parcelamento do solo sem prévia autorização da Municipalidade, e, em dobro, em caso de reincidência.

§1º	A reincidência específica da infração acarretará ao responsável técnico pelo parcelamento, multa no valor do dobro da inicial.

§2º	O pagamento da multa não eximirá o responsável do cumprimento das disposições da presente Lei Complementar.

Art. 98.	A aprovação do projeto de parcelamento não implica em nenhuma responsabilidade, por parte da Municipalidade, quanto a eventuais divergências referentes a dimensões de quadras ou lotes, quanto ao direito de terceiros em relação a área parcelada, nem para quaisquer indenizações decorrentes de traçados que não obedeçam aos arruamentos de plantas limítrofes mais antigas ou as disposições legais aplicáveis.

Art. 99.	Nenhum benefício do Poder  Municipal será estendido a terrenos parcelados sem a prévia aprovação da Municipalidade, principalmente no que diz respeito a revestimento, pavimentação ou melhoria das vias públicas, canalização de rios, córregos ou valetamentos, limpeza urbana, serviços de coleta de lixo, de iluminação, serviços de transportes coletivos, emplacamento de logradouros ou numeração predial.

Art. 100. O  parcelamento  constituído   sem  autorização municipal  implicará  na notificação para pagamento de multa prevista nesta Lei Complementar e fixação de prazo para regularização da situação do imóvel, ficando proibida a continuação dos trabalhos irregulares.

Parágrafo único. Para o cumprimento do auto de infração poderá ser solicitado, se necessário, o auxílio das autoridades judiciais e policiais do Estado.

Art. 101. São passíveis de punição a bem do serviço público, os servidores da Municipalidade que, direta ou indiretamente, fraudando o espírito da presente Lei Complementar, concedam ou contribuam para que sejam concedidas licenças, alvarás, certidões, declarações ou laudos técnicos irregulares ou falsos.

Art. 102. Nos loteamentos, antes do início de qualquer obra, deverá ser afixada, em local visível na entrada, placa contendo nome do loteamento, do proprietário, da empresa ou responsável técnico, número  e data do ato da Municipalidade que aprovou a obra e, antes do início da venda dos lotes, o número do registro do Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 103. O Poder  Executivo poderá  baixar  normas complementares a execução da presente Lei Complementar, com parecer favorável do Conselho do Plano.

Art.104 . A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 105.	Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barracão RS, 25 de novembro de 2004.

ARMANDO JARAZESKI REOLON

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se

Publique-se - data supra

Silvana C.G. Pereira Z. da Silva

Secretária da Administração

ANEXO:  I                         TERMO DE CAUCIONAMENTO

A QUE SE REFERE O ARTIGO 80 DESTA LEI COMPLEMENTAR

TERMO  DE  CAUCIONAMENTO,  GARANTIA  E TRANSFERÊNCIA  DE  DOMÍNIO E POSSE DAS ÁREAS  PÚBLICAS,  QUE  CELEBRAM,  A  PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO E   (nome do proprietário e/ou ______responsável) _________________ , CONSTANTE DO PROCESSO Nº______/____, APROVADO EM ___/___/__.

A partir do dia _____ de______________ de ______,  (data de inscrição do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis), passarão ao domínio da Prefeitura Municipal de Barracão, as áreas destinadas a uso público. A venda de lotes, bem como a concessão do “Habite-se” para qualquer construção existente nos lotes, ficam condicionados à expedição, por parte do Poder Público Municipal, de certidão de aprovação do loteamento e aceitação definitiva das obras a serem realizadas, constantes do ato de aprovação do projeto de loteamento conforme processo _____/____. Como garantia ficam caucionados os lotes _______________________, averbados no Registro de Imóveis por ocasião  do registro de loteamento, que não poderão em hipótese alguma ser vendidos antes da aceitação, por escrito, pela Prefeitura Municipal.

Barracão RS, ______ de ______________de _____

_________________________                       _________________________

Representante Prefeitura                                         Ass. loteador

ANEXO: II  	 	   TERMO DE COMPROMISSO

A QUE SE REFERE O ARTIGO 90 DESTA LEI COMPLEMENTAR

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE  INFRA-ESTRUTURA EM LOTEAMENTO, QUE  PERANTE  A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  BARRACÃO, SE OBRIGA  ___________________________

(nome do proprietário e/ou responsável)

I - Partes, Fundamental Legal, Local e Data

01.	Partes: De um lado, a Prefeitura Municipal de Barracão, RS, neste termo simplesmente nomeada Prefeitura, representada por seu Prefeito Municipal, ______________________________________, o Secretário Municipal responsável, ______________________________________, e por outro lado, _____________________________________________________, doravante designado Loteador, proprietário e/ou responsável pelo Loteamento ________________________________________________, constante do processo nº_______/___.

02.	Fundamento Legal: Este termo de Compromisso tem seu fundamento legal no artigo 90 da Lei Municipal nº ______ de ___/___/___ , de Parcelamento do Solo.

03.	Local e Data: Lavrado e assinado aos _____ dias do mês de _____________  do ano de _______, no Paço Municipal à Av. Brasília, 1057, Município de Barracão, Rio Grande do Sul.

II - Finalidade e Objeto

04.	Finalidade: O presente Termo de Compromisso tem como finalidade formalizar as exigências legais a respeito da responsabilidade que tem o loteador de executar, sem quaisquer ônus para a Prefeitura, das obras de infra-estrutura em Loteamento por ela aprovado.

05.	Objeto: É objeto deste Termo de Compromisso a execução das obras de infra-estrutura do Loteamento ____(nome do Loteamento)__________ ________________

requerido pelo Processo nº ______/___  .

III - Obrigações e Prazos

06.	Obrigações e Prazos: Pelo presente Termo de Compromisso obriga-se o loteador, concomitantemente ao cumprimento de todas as disposições legais pertinentes, a:

a)Executar, no prazo de 2 (dois) anos e consoante cronograma 	aprovado, os seguintes 	 	   serviços:

- abertura das vias e praças, com respectivos marcos de alinhamento e nivelamento;

- movimento de terra previsto;

- rede de distribuição de água;

- rede de energia elétrica;

01

ANEXO: II 	  	   TERMO DE COMPROMISSO

A QUE SE REFERE O ARTIGO 90 DESTA LEI COMPLEMENTAR

- rede de esgoto pluvial;

- rede de esgoto sanitário ou delimitar e reservar faixa de domínio necessário à sua posterior  implantação;

- sistema de drenagem;

b)Facilitar a fiscalização permanente por parte da Prefeitura durante a execução das obras e 	    serviços;

c) Fazer constar dos compromissos e/ou  escrituras de compra e venda de lotes a condição de que  estes só poderão receber construções depois da execução das obras de infra-estrutura, ao menos  em  toda  a  extensão  do  logradouro  onde estiverem localizados, sob vistoria e recebimento pela  Municipalidade,  consignando  inclusive   a   responsabilidade   solidária  dos compromissários   compradores   ou    adquirentes,    na   proporção da área de seus 	respectivos lotes.

d) Requerer, contando  da  data do Alvará de Licença  para a execução das obras, a inscrição  do loteamento no Registro de Imóveis no prazo de 90 (noventa) dias.

e) Solicitar,  caso  não concluídos os serviços no prazo estipulado, a prorrogação deste, antes do seu término, mediante ampla justificativa que não sendo aceita pela Municipalidade, sujeitá-lo-á a multa no valor de  ______  UFIRs, por dia útil de atraso seguinte.

f)Requerer,  tão  logo  concluída  a  execução  dos serviços, a entrega, total ou parcial, e sem quaisquer  ônus  para  a Prefeitura, das vias, logradouros e áreas reservadas ao uso público,  após  vistoria  que   os  declare  de  acordo,   através  do  termo  de  cessão,   recebimento  e 	  homologação.

IV - Eficácia, Validade e Revogação

07.	Eficácia e validade: O presente Termo de Compromisso entra em vigor na data da sua assinatura, adquirindo eficácia e validade na data de expedição do Alvará de licença pelo órgão competente da Prefeitura e terá seu encerramento após verificado o cumprimento de todas as obrigações dele decorrentes.

08.	Rescisão: São causas de revogação deste Termo de Compromisso a não obediência a qualquer de suas cláusulas, importando, em conseqüência, na cassação do Alvará de Licença para a execução das obras constantes do seu projeto.

V- Foro e Encerramento

09.	Foro: Para as questões decorrentes deste Termo é competente o foro legal da Comarca de São José do Ouro, Rio Grande do Sul.

10.	Encerramento: E por estarem acordes, assinam este Termo de Compromisso os representantes das partes e das duas testemunhas abaixo nomeadas.

Barracão RS,______ de ______________ de _____

______________________________          ______________________________

Prefeito  Municipal                                      Loteador e/ou proprietário

02